Применение головки В1622.4

Данный текст является упрощённым справочным материалом для начинающих и не претендует на полную научную достоверность определений, терминов, фактов и выводов.

В приводимой справочной документации обычно используется установка динамической головки в стандартном

акустическом оформлении, обеспечивающим условия свободного поля – в любой точке пространства значение

звукового давления создаваемого сферическим ненаправленным излучателем, отличается от значения ,

ожидаемого в  идеальном пространстве не более +/- 1,0 dB

Или обеспечивающим условия свободного поля в полупространстве – в любой точке полупространства значение

звукового давления создаваемого сферическим ненаправленным излучателем, установленным таким образом, чтобы его центр излучения находился в плоскости, ограничивающий  полупространство отличается от значения , ожидаемого

в  идеальном пространстве не более +/- 1,0 dB

Условия свободного поля в полупространстве могут быть реализованы в звукомерной камере при установки

специальным образом громкоговорителя в экране 1630*1350. Полученные таким образом результаты достоверно

отражают характеристики динамика в этих условиях и приводятся обычно фирмами производителями в качестве “даташитов”. Эти условия можно назвать “идеальными”.

Реально динамические головки устанавливаются обычно в других акустических оформлениях и других условиях.

Обычно в ящиках  – ЗЯ, ФИ, ТЛ, ОЯ, и др. Эти условия можно назвать “реальными”.

Упрощённо АЧХ создаваемого реальной динамической головкой  в заданной точке прослушивания, зависит от

формы корпуса АС, геометрических размеров передней поверхности, материала корпуса, взаимного расположения  динамиков, заполнения, отражений от стен, потолка, пола и др. В этом случае получаются реальные результаты в данных условиях.

Мы приводим результаты измерений с указанием  условий измерения.

Результаты Вы можете интерпретировать тем или иным способом и применить в своих разработках АС.

Условия измерения: стандартный измерительный ящик  №-2.

Геометрические размеры 200*460*300 мм.

Лицевая панель 200*460 мм.

Умеренное заполнение ящика синтепоном.

MLS метод измерения.

Микрофон расположен в 20 см. от верхней точки колпачка динамика.

Без фильтра

Поскольку идеальных динамиков нет,  то обычно их используют в той части звукового диапазона, где они

наиболее “линейны”, используя многополосное воспроизведение, или корректируют форму АЧХ с помощью

“фильтров”.

Например фильтр НЧ второго порядка L 0.74 мГн + С 6,7 мкФ

При корректировке АЧХ с помощью фильтров необходимо одновременно контролировать ИЧХ  учитывая возможность появления локальных провалов импеданса ведущих к перегрузке усилителя и росту искажений. Необходимо учитывать также, для многополосных систем,  влияние  СЧ или ВЧ  головок и их  фильтров,  приводящих в результате к сложной форме ИЧХ

- Применение Головки В1622.4 в составе АС

ВЧ головка Т251.8  в корпусе АС без фильтра. Заметно влияние лицевой отражающей поверхности –

увеличение отдачи в области  1-7 кГц  и характерный пик на частоте резонанса 1,4 кГц.

ВЧ головка Т251.8  в корпусе АС с фильтром 1-го порядка  С4,7мкФ.  Влияние фильтра 1-го порядка не достаточно.

Остаётся крайне неприятный пик на частоте резонанса.

ВЧ головка Т251.8  в корпусе АС с фильтром 2-го порядка  С 4,7мкФ + L 0.24мГн. Заметно существенное улучшение . В диапазоне 4500-20000 Гц АЧХ практически линейна . Выброс  на частоте резонанса  ослаблен примерно на  8 dB относительно  среднего уровня .

ВЧ головка Т251.8  в корпусе АС с фильтром 2-го порядка  С4,7мкФ + L 0.24мГн и параллельного режектора

С 6,4 мкФ +L 1.55 мГн

Влияние пика на частоте резонанса  ослаблено примерно на  14-16 dB относительно  среднего уровня .

В

“Спектры”  головки Т251.8 чисты в значимом диапазоне частот и времён.